ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТРИММЕР 40В

| - Описание | 9.1 Настройки |
| --- | --- |
| 1.1 Предназначение | 9.2 Запуск устройства |
| 1.2 Основные компоненты устройства | 9.3 Остановка устройства |
| - Введение | 9.4 Рекомендации по эксплуатации |
| - Общие правила техники безопасности при работе с электрооборудованием | 9.5 Советы по скашиванию |
| 3.1 Обучение | 9.6 Регулировка длины режущей лески |
| 3.2 Подготовка | 9.7 Ручная регулировка длины режущей лески |
| 3.3 Эксплуатация | 9.8 Нож-отсекатель для лески |
| 3.4 Техническое обслуживание | 10. Техническое обслуживание |
| 3.5 Сервисное обслуживание | 10.1 Общая информация |
| - Правила техники безопасности при работе с триммером | 10.2 Очистка устройства |
| - Символы | 10.3. Замена шпули |
| - Символы риска | 10.4 Замена режущей лески |
| - Утилизация | 11. Транспортировка и хранение |
| - Сборка | 11.1 Транспортировка устройства |
| 8.1 Распаковка устройства | 11.2 Хранение устройства |
| 8.2 Установка защитного кожуха | 12. Поиск и устранение неисправностей |
| - Соединение силового блока с триммерной головкой | 13. Технические характеристики |
| - Установка дополнительной рукояти | 14. Гарантия |
| - Установка аккумуляторного источника питания |  |
| - Извлечение аккумуляторного источника питания |  |
| 9. Эксплуатация |  |

| - ОПИСАНИЕ ## 1.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ## Данное устройство используется для обрезки травы, невысоких сорняков и прочей мягкой растительности на уровне почвы. Лезвие ножа в процессе работы должно двигаться практически параллельно поверхности, на которой проводится покос. ## Устройство не предназначено для обрезки или подрезания живых изгородей, кустарников, разросшихся кустов, цветов и разрыхления почвенных образований. ## 1.2 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА ## Рисунок 1-12. ## 1 Пусковой рычаг ## 2 Кнопка блокировки ## 3 Задняя рукоять ## 4 Дополнительная рукоять ## 5 Верхняя часть оси устройства ## 6 Соединительная муфта ## 7 Нижняя часть оси устройства ## 8 Нож-отсекатель для лески ## 9 Регулятор режущего элемента ## 10 Триммерная (режущая) головка ## 11 Защитный кожух ## 12 Болт ## 13 Регулирующий узел рукояти ## 14 Кнопка-фиксатор соединительной муфты ## 15 Отверстие для фиксатора соединительной муфты ## 16 Металлическое кольцо ## 17 Регулирующий узел рукояти (вид сбоку) ## 18 Кнопка фиксации аккумулятора ## 19 Кнопка фиксации шпули ## 20 Крышка шпули ## 21 Шпуля ## 22 Фиксатор для шпули ## 23 Выпускной паз для лески ## 24 Корпус шпули ## 25 Выпускное отверстие для лески ## 26 Паз ## А Направление вращения ## В Оптимальная область для покоса ## С Опасная область для покоса - ВВЕДЕНИЕ ## Ваш триммер был разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами надежности, удобства эксплуатации и безопасности для оператора. При надлежащем обращении устройство будет надежно и безотказно работать долгие годы. | - ОБЩИЕ ПРАВИЛА ## ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации устройства и правилами техники безопасности по работе с электрооборудованием. В случае несоблюдения данных правил оператор может пострадать от воздействия электрического тока, получить ожоги и иные травмы.. Сохраните все инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования. Понятие «устройство» в инструкциях по технике безопасности обозначает Ваше устройство с питанием от сети (шнура питания) или с питанием от аккумулятора (без шнура питания). - ОБУЧЕНИЕ - Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Ознакомьтесь с настройками и правильным использованием устройства. - Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не имеющих необходимых опыта и знаний, а также лицами, не ознакомленными с руководством по эксплуатации устройства. - Местные нормативные правила могут ограничивать возраст оператора. - Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за возникновение несчастных случаев или опасных ситуаций, связанных с причинением вреда другим людям или их имуществу. ## 3.2 ПОДГОТОВКА - Перед использованием проверьте блок питания на предмет |
| --- | --- |

| ## наличия повреждений или следов износа. В случае повреждения блока питания в процессе использования, немедленно остановите устройство и извлеките блок питания. Не используйте устройство, если блок питания поврежден, или на нем имеются следы износа. - Перед использованием устройства необходимо проверить его исходную комплектацию, наличие и сохранность защитных кожухов и экранов. ## 3.3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ - При работе с триммером соблюдайте меры предосторожности в зоне прохождения электрических кабелей. - Во время работы с устройством используйте защитные очки и закрытую обувь из прочных материалов. - Не используйте электрооборудование во время дождя, грозы, при появлении молний. - Используйте устройство в течение светового дня или в условиях хорошего искусственного освещения. - Никогда не пользуйтесь устройством с поврежденными или отсутствующими защитными кожухами или экранами. | - Включайте двигатель только тогда, когда руки и ноги находятся на достаточном удалении от режущих элементов устройства. - Всегда выключайте электроприбор из сети электропитания (т.е. вынимайте вилку из сети, отсоединяйте от внешнего питающего устройства и/или извлеките съемную аккумуляторную батарею): - в случае если устройство находится без присмотра; - перед очисткой защитных приспособлений; - перед проверкой, очисткой электрооборудования или работы с ним; - после попадания инородного предмета в устройство; - в случае если устройство начинает нехарактерно вибрировать. - Избегайте контакта с режущими элементами во время работы и отключения устройства – это может привести к травмам. - Регулярно удаляйте остатки скошенной травы из вентиляционных отверстий устройства. |
| --- | --- |

| ## 3.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - Отключите электрооборудование от сети электропитания (т.е. выньте вилку из сети, отсоедините внешнее питающее устройство и (или) извлеките съемную аккумуляторную батарею) перед проведением очистки или технического обслуживания. - Используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы, поставляемые производителем. - Регулярно проверяйте исправность электрооборудование и поддерживайте его в рабочем состоянии. Доверяйте ремонт устройства только авторизованным сервисным центрам. - Если устройство не используется, храните его в недоступном для детей месте. 3.5 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Сервисное обслуживание требует высокого уровня осторожности и знаний и должно производиться исключительно квалифицированным сервисным техником. Рекомендуется доверять починку устройства ближайшему авторизованному сервисному центру. При сервисном обслуживании используйте только оригинальные запасные части. | ## 4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТРИММЕРОМ - Дети не должны играть с устройством. - Очистка и обслуживание устройства не должны совершаться детьми даже под присмотром взрослых. - Перед утилизацией батарею необходимо извлечь из устройства. - При утилизации батареи необходимо соблюдать требования техники безопасности. - Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с устройством. Помните о необходимости сохранения устойчивого положения во время работы. - Используйте подходящую для работы с данным устройством одежду. Чрезмерно свободная одежда, украшения, бижутерия, незакрепленные длинные волосы и элементы одежды при соприкосновении с движущимися частями устройства могут служить причиной возникновения травм. |
| --- | --- |

| - Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не имеющих необходимых опыта и знаний. Не допускается эксплуатация изделия со стороны детей. Исключение составляют случаи, когда для таких пользователей был обеспечен надлежащий надзор, или лицо, ответственное за их безопасность, предоставило им соответствующие инструкции, касающиеся использования устройства. - Не допускайте, чтобы дети играли или приближались к данному устройству, даже если устройство находится на сезонном хранении или консервации. # 5. СИМВОЛЫ. # На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и понять их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной. СИМВОЛ; ОБОЗНАЧЕНИЕ/ ОБЪЯСНЕНИЕ. Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции, придерживайтесь инструкций и правил по технике безопасности.. Используйте защитную каску.. Используйте защитные очки и наушники.. Используйте закрытую защитную обувь.. Используйте защитные перчатки.. | Не подвергайте устройство воздействию влаги (дождя).. Предметы, попавшие на нож, могут отскочить и привести к травме или повреждению имущества. Используйте защитную одежду и обувь.. Убирайте камни, ветки находящейся в рабочей зоне территории. Не подпускайте посторонних, в особенности детей и домашних животных, ближе, чем на 15 м. к рабочей зоне.. Работайте на безопасном расстоянии от посторонних лиц.. 6. 6. СИМВОЛЫ РИСКА Нижеприведенные сигнальные слова и объяснения предназначены для разъяснения рисков, которые может повлечь за собой использование данного продукта. Символ; Сигнальное слово; Объяснение. ОПАСНОСТЬ; Обозначает неизбежную опасную ситуацию, приводящую к летальному исходу или серьезной травме в случае, если такая ситуация не была устранена.. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ; Обозначает потенциально опасную ситуацию, приводящую к летальному исходу или серьезной травме в случае, если такая ситуация не была устранена.. ВНИМАНИЕ; Обозначает потенциально опасную ситуацию, приводящую к травмам легкой или средней степени тяжести в случае, если такая ситуация не была устранена.. ВНИМАНИЕ; (без предупреждающего знака) Обозначает ситуацию, которая может привести к порче имущества.. # 7. УТИЛИЗАЦИЯ # Раздельный сбор отходов. Данный продукт не может быть утилизирован как обычные бытовые отходы. В случае если Вы больше не пользуетесь устройством, или если требуется замена устройства, не утилизируйте его вместе с бытовыми отходами. Обеспечьте раздельную утилизацию данного устройства.. |
| --- | --- |

| # Раздельный сбор отходов использованных продуктов обеспечивает переработку и повторное использование материалов. Повторное использование переработанных материалов способствует предотвращению загрязнения окружающей среды и сокращает спрос на сырье.. По истечении срока службы утилизируйте батареи в соответствии с бережным отношением к окружающей среде. Аккумуляторный источник питания содержит материалы, опасные для Вас и окружающей среды. Батарея должна быть извлечена и утилизирована отдельно от устройства в соответствующем учреждении, которое принимает на переработку литий-ионные батареи.. 8. СБОРКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед сборкой устройства извлеките из него аккумуляторный источник питания.. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте не рекомендованные для данного устройства комплектующие детали и запасные части.. 8.1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед использованием удостоверьтесь, что сборка устройства произведена правильно.. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. - Не работайте с устройством, если его детали имеют повреждения. - Не используйте устройство в случае отсутствия каких-либо деталей. - В случае повреждения или отсутствия каких-либо деталей, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.. - Откройте упаковку. - Прочтите документацию, находящуюся внутри коробки. - Извлеките из коробки все неустановленные детали. - Извлеките устройство из коробки. - Утилизируйте упаковку и коробку в соответствии с местным законодательством. 8.2 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА Рисунок 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не трогайте режущую кромку ножа-отсекателя лески, установленного на защитном кожухе, без использования защитных средств (перчаток).. - Открутите болты с головки триммера с помощью отвертки с наконечником Phillips (не входит в набор). 2. Установите защитный кожух на режущую головку триммера | - Совместите отверстия для болтов, расположенные на защитном кожухе, с отверстиями для болтов, расположенными на головке триммера. - Закрутите болты. 8.3 СОЕДИНЕНИЕ СИЛОВОГО БЛОКА С ТРИМЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ Рисунок 3. - Ослабьте болт на соединительной муфте. - Вдавите кнопку-фиксатор соединительной муфты, расположенную на нижней части вала триммера. - Совместите кнопку-фиксатор с соответствующим отверстием и соедините две части вала. - Поворачивайте нижнюю часть вала до тех пор, пока кнопка-фиксатор не зафиксируется в соответствующем отверстии. - Туго затяните болт на соединительной муфте. 8.4 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТИ Рисунок 4. - Ослабьте регулировочный узел рукояти. - Прикрепите дополнительную рукоять к оси устройства. - Установите дополнительную рукоять в удобное положение. - Зафиксируйте дополнительную рукоять на оси с помощью регулировочного узла. 8.5 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ Рисунок 5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. - Замените аккумуляторный источник питания или зарядное устройство в случае их повреждения. - Перед установкой аккумуляторного источника питания убедитесь, что двигатель устройства остановлен, и что устройство находится в выключенном состоянии. - Перед установкой аккумуляторного источника питания внимательно прочтите соответствующие инструкции, приложенные к аккумуляторному источнику питания и зарядному устройству.. - Совместите клеммы аккумуляторного источника питания и батарееприемника. - Перед началом использования устройства убедитесь, что аккумуляторный источник питания плотно зафиксирован в батарееприемнике. - Зафиксируйте аккумуляторный источник питания в батарееприемнике до щелчка, означающего, что аккумулятор расположен на штатном месте. 8.6 ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ Рисунок 5. - Зажмите и держите кнопку фиксации аккумуляторного источника питания. - Извлеките аккумуляторный источник питания из триммера. 9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАЖНО. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации устройства и правилами техники безопасности по работе с электрооборудованием.. |
| --- | --- |

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускайте небрежного обращения с устройством.. 9.1 НАСТРОЙКИ 9.2 ЗАПУСК УСТРОЙСТВА Рисунок 6. - Нажмите кнопку блокировки и потяните пусковой рычаг. 9.3 ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА Рисунок 6. - Отпустите пусковой рычаг, чтобы остановить устройство. 9.4 СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Рисунок 8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При работе с оборудованием сохраняйте дистанцию между телом и устройством.. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не работайте с устройством, если на нем не установлен защитный кожух.. Используйте эти советы при работе с устройством: - При работе с устройством пользуйтесь специальным ремнем. Правильно закрепляйте ремень на устройстве. - Во время использования устройства крепко держите его двумя руками. - Подрезайте высокую траву движениями сверху вниз. Если трава наматывается на режущую головку: - Извлеките аккумуляторный источник питания из устройства. - Удалите траву с вала или режущей головки триммера. 9.5 СОВЕТЫ ПО СКАШИВАНИЮ Рисунок 8. - Во время работы следите, чтобы головка триммера всегда была направлена в сторону области, предназначенной для кошения. Производите обрезку краем режущей лески. - Максимальной производительности можно достигнуть, если во время кошения травы оператор будет перемещать головку триммера слева направо, а не справа налево. - Не обрезайте траву в опасной зоне. - Избегайте погружения в траву самой режущей головки триммера. - Соприкосновение головки триммера с проволочными ограждениями, забором из штакетника приводит к повышенному износу режущей лески и ее разрушению. Контакт с каменными или кирпичными ограждениями, асфальтными бордюрами, стволами деревьев также приводит к повышенному износу режущей лески. 9.6 РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ Рисунок 7. | ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство оснащено автоматическим регулятором длины режущей лески. Нанесение ударов по данному регулятору с целью удлинить режущую леску, приведут к повреждению оборудования.. ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте устройство, если режущая леска не удлиняется автоматически: леска запуталась или закончилась.. - Отпустите пусковой рычаг при работающем устройстве. - Подождите две секунды, затем снова зажмите рычаг. ПРИМЕЧАНИЕ. При каждом нажатии и отпуске пускового рычага режущая леска будет удлиняться приблизительно на 1 сантиметр. Когда леска достигнет отрезного лезвия, он обрежет лишнюю длину.. 9.7 РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ Рисунок 7. - Завершите работу с устройством. - Нажмите на кнопку фиксатора шпули и потяните режущую леску, чтобы отрегулировать ее длину вручную. - После ручного регулирования длины режущей лески всегда возвращайте устройство в нормальное положение перед повторным использованием. 9.8 НОЖ-ОТСЕКАТЕЛЬ ДЛЯ ЛЕСКИ Рисунок 9. Данное оборудование оснащено ножом-отсекателем лески, расположенным на защитном кожухе. Нож-отсекатель постоянно подрезает лишнюю леску, что обеспечивает оптимальный диаметр реза. Своевременная регулировка длины лески позволит предотвратить работу двигателя на повышенных оборотах и сохранит качества реза травы. 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАЖНО. Перед очисткой, ремонтом или осуществлением планового технического обслуживания устройства внимательно прочтите правила техники безопасности и инструкции по ремонту и обслуживанию.. ВАЖНО. Удостоверьтесь, что все гайки, болты и винты крепко затянуты. Регулярно проверяйте степень затянутости установленных рукоятей.. |
| --- | --- |

| ВАЖНО. Используйте оригинальные запасные частями и комплектующие от производителя.. 10.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНО. При возникновении поломок, не указанных в данной инструкции, обращайтесь за помощью только в Авторизованный Сервисный Центр.. Перед началом работ по техническому обслуживанию устройства: - Завершите работу с оборудованием. - Отключите устройство от источника питания . - Дайте устройству остыть. - Храните оборудование в сухом и прохладном месте. - Используйте рабочую одежду, защитные перчатки и очки. 10.2 ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА - После использования очистите оборудование с помощью ткани, смоченной в нейтральном чистящем средстве. - Не используйте абразивные чистящие средства или сильнодействующие растворители для очистки рукоятей или деталей из пластика. - Предохраняйте головку триммера от загрязнения травой, листьями или жиросодержащими компонентами. - Предохраняйте вентиляционные отверстия от засорения продуктами скашивания во избежание перегрева и повреждения двигателя устройства. - Не используйте воду при очистке токопроводящих элементов устройства. 10.3 ЗАМЕНА ШПУЛИ Рисунок 10. - Одновременно зажмите клапаны по обе стороны головки триммера. - Потяните и извлеките крышку шпули. - Извлеките пустую лесочную катушку. - Установите лесочную катушку с леской в корпус шпули. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой новой шпули удостоверьтесь, что режущая леска помещена в отсек новой шпули и вытянута приблизительно на 15 см.. - Протяните концы режущих лесок в соответствующие отверстия. - Вытяните режущую леску для того, чтобы высвободить ее через направляющие отверстия в корпусе шпули. - Зажмите клапаны крышки и установите её на корпус шпули. - Нажмите на крышку шпули до щелчка, означающего, что она встала на место. 10.4 ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ Рисунок 11 – 12.. | ПРИМЕЧАНИЕ. Извлеките оставшуюся режущую леску из шпули.. ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только нейлоновую режущую леску диаметром 1.65 мм.. - Отрежьте две части режущей лески приблизительно 3 м. каждая. - Согните один конец лески на 6.35 мм. - Протяните лески через выпускные отверстия в шпуле. - Туго намотайте режущие лески вокруг шпули в указанном направлении. - Протяните лески через направляющие отверстия. - Не оставляйте болтающиеся концы режущей лески за шпулей. 11. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 11.1 ТРАНСПОРТИРОВКА УСТРОЙСТВА При транспортировке устройства: - Используйте защитные перчатки. - Не производите с устройством никаких работ. - Извлеките из устройства и зарядите аккумуляторное устройство питания перед транспортировкой триммера. - Закройте режущий нож устройства ветошью. 11.2 ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА - Извлеките аккумуляторное устройство питания из устройства перед помещением триммера на хранение. - Удостоверьтесь, что устройство хранится в недоступном для детей месте. - Предохраняйте устройство от контакта с корродирующими агентами, такими, как садовая химия и противогололедные реагенты. - Во время перевозки плотно закрепляйте триммер для минимизации риска повреждений устройства. Перед хранением очищайте устройство и проводите техническое обслуживание, используйте защитные приспособления для режущих поверхностей металлических ножей. |
| --- | --- |

| 12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Неисправность; Возможная причина возникновения; Решение. При нажатии на пусковой рычаг устройство не запускается.; Отсутствует электрический контакт между устройством и аккумуляторным источником питания.; 1. Извлеките аккумуляторное устройство питания. 2. Проверьте контакты и вставьте аккумуляторное устройство питания обратно.. Аккумуляторный источник питания разряжен.; Зарядите аккумуляторный источник питания.. Кнопка блокировки и пусковой рычаг зажимаются не одновременно.; - Потяните кнопку блокировки и удерживайте ее. 2. Нажмите на пусковой рычаг, чтобы начать работу с устройством.. | Неисправность; Возможная причина возникновения; Решение. Устройство прекращает работу при обрезке травы.; На устройство не установлен защитный кожух.; Извлеките аккумуляторный источник питания и закрепите защитный кожух на штатном месте.. Используется режущая леска большего диаметра.; Используйте исключительно нейлоновую режущую леску диаметром 1.65 мм.. На вал электродвигателя или на головку триммера намотана трава.; 1. Остановите устройство. 2. Извлеките аккумуляторный источник питания. 3. Очистите головку триммера или вал электродвигателя от продуктов кошения.. Перегрузка электродвигателя.; 1. Поднимите головку триммера над травой. 2. Работа электродвигателя будет восстановлена после стабилизации уровня нагрузки. 3. В процессе обрезки перемещайте головку триммера вверх-вниз в области, в которой производится обрезка. За один раз обрезайте не более 20 см. травы.. Перегрев устройства или аккумуляторного источника питания.; 1. Охладите аккумуляторный источник питания до нормализации его функций. 2. Дайте устройству приблизительно 10 минут для остывания.. Отсутствует контакт между устройством и аккумуляторным источником питания.; Переустановите аккумуляторный источник питания.. Аккумуляторный источник питания разряжен.; Зарядите аккумуляторный источник питания.. Режущая леска не двигается.; Лески склеились друг с другом.; Обработайте лески силиконовым спреем.. Недостаточное количество лески в шпуле.; Поместите большее количество лески.. Длина лески слишком короткая.; Вытяните режущую леску.. Лески запутались в шпуле.; 1. Снимите лески со шпули. 2. Распутайте лески.. |
| --- | --- |

| Неисправность; Возможная причина возникновения; Решение. Леска постоянно ломается.; Устройство используется некорректно.; 1. Производите обрезку краем режущей лески, избегайте контакта с камнями, стенами и прочими твердыми объектами. 2. Постоянно увеличивайте длину режущей лески для того, чтобы сохранять ширину среза.. Трава наматывается на головку триммера или на корпус электродвигателя.; Высокая трава обрезается по уровню земли.; 1. Производите обрезку высокой травы движениями снизу вверх. 2. Для предотвращения наматывания травы обрезайте не более 8 дюймов при каждом подходе.. Леска плохо режет.; Обрезочный нож для лески затупился.; Замените обрезочный нож или заточите его с помощью надфиля.. Явное усиление вибраций.; Леска изношена с одной стороны; увеличение длины лески не было произведено вовремя.; Удостоверьтесь, что леска находится в нормальном состоянии с двух сторон. Увеличьте длину лески.. |  |
| --- | --- |

13.      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение | 40 В. |
| --- | --- |
| Скорость вращения без нагрузки | 7,500 (±10%) / мин. |
| Режущая головка | Автоматическая подача |
| Диаметр режущей лески | 1.65 мм. |
| Диаметр траектории режущего среза | 305 мм |
| Вес устройства (без аккумуляторного источника питания) | 4.2 кг. |
| Измеренный уровень громкости | LpA=80 дБ(A), KpA= 3 дБ(A) |
| Измеренный уровень звуковой мощности | LwA=96.0 дБ(A) |
| Гарантируемый уровень звуковой мощности | LwA.d= 96 дБ(A) |
| Уровень вибраций | 3.5 м/с2, k=1.5 м/с2 |
| Модель аккумуляторного источника питания | 29717/29727 |
| Модель зарядного устройства | 29417/29447 |

Уровень шума.

| 14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Срок гарантийного обслуживания на инструменты ТМ GREENWORKS TOOLS составляет: - 2 года (24 месяца) для изделий, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд; - 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, а также всех аккумуляторных ручных инструментов серии 24В (шуруповёртов, дрелей, лобзиков, циркулярных пил, гайковертов, фонарей, многофункциональных инструментов, ручных пылесосов, шлифовальных машин и др.), используемых в коммерческих целях и объемах; - 1 год (12 месяцев) для всех аккумуляторных батарей (АКБ), используемых с профессиональными инструментами серии 82В и всеми иными аккумуляторными инструментами, используемыми в коммерческих целях и объемах (если иное не указано в специальном контракте между ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» и Покупателем). - 2 года (24 месяца) для аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных (некоммерческих) нужд. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения инструмента или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам. ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS TOOLS. Гарантийное обслуживание распространяется на инструменты, проданные на территории РФ начиная с 2015 года, имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду или дате производства и дате продажи. Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи: 1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели; 2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации; 3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению); 4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки); 5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление: цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры; 6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации; 7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте; 8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей; 9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS; 10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ; 11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей; ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS TOOLS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru., | Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS TOOLS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru. Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25. |
| --- | --- |

Инструмент ручной электрифицированный, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks»

соответствуют требованиям технических регламентов:

-№ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

- № TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: "Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд."

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг 65

Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и страны СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»).

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6

Телефон: +7-495- 221-8903

Импортер в Республику Беларусь: Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО

Адрес:  г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д.5-16. т.234-99-99

факс 238-04-04

e-mail: opt@scanlink.by

ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС

| Nп | № | Организация | Город и Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Мастер-Класс" | г. Астрахань | 414014, Астраханская обл., Астрахань г, Ярославская ул., дом № 34 | 8(8512)759111 |
| 2 | ООО "Айсберг-Сервис" | г. Барнаул | 656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 54 | 8(385)2362002 |
| 3 | ИП Гринев А.А. | г. Брянск | 241019, Брянская обл., Брянск г, Красноармейская ул., дом № 93А | 8(953)2815829 |
| 4 | ООО Интертулс -ДВ- СЦ Молоток | г. Владивосток | 690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, дом № 34. | 8 (423) 2637502 |
| 5 | ООО «СК Славяне» | г. Волгоград | 400107, г. Волгоград, ул. Рионская, д.8А | 8(8442) 364050 |
| 6 | ООО «СК Славяне» | г. Волжский | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1 | 8(909) 3910251 |
| 7 | ИП Семенов А.Ю. | г.Воронеж | 394026, Воронежская обл., Воронеж г, Текстильщиков ул., дом № 2, корпус "з" | 8 (473)2619635 |
| 8 | ИП Салахов | г.Екатеринбург | 620026, г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 67А | 8(343)2519494 |
| 9 | ООО "Арсенал" | г. Железногорск | Курская область, г. Железногорск, ул. Дмитрова 26 | 8(960)6841001 |
| 10 | ИП Васильев А.С. | г. Иркутск | 664003, Иркутская обл., Иркутск г, Киевская ул., дом № 34А | 8(908)6610538 |
| 11 | ООО «Сервис Тех Центр» | г. Казань | 420136, ул. Маршала Чуйкова, д.25, пом.1002 | (843)5254415, моб. 89179133570 |
| 12 | ООО "Кпасное Колесо" | г. Калининград | 236008,г.Калининград,ул.Достоевского,д 21 | 8(929)1661107 |
| 13 | ИП Обухова Марина Сергеевна | г. Краснодар | 353217 Краснодарский край, Динской район пос. Южный ул. Северная, д. 8А | 8 (861) 2728888 |
| 14 | ИП Конарев В.А. | г.Краснодар | 350910, Краснодарский край, Краснодар г., Новый пер, дом № 23 | 8(918) 193 84 48 |
| 15 | ООО СЦ "База" | г.Красноярск | 660056, г. Красноярск, ул. Березина, д.1, территория Троллейбусного Депо | 8(391) 2235006 |
| 16 | ИП Кухарчук Т.П. | г. Комсомольск-на-Амуре | 681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Павловского ул., дом № 3 | 8 (4217) 31-80-00 |
| 17 | ИП Куракин М.Н. | г. Кемерово | г. Кемерово, ул. Двужильного 7к2ст1 рынок «Привоз» | 8 (3842) 901400 |
| 18 | ООО "Фирма Технопарк" | г.Москва | 121471,Москва, ул. Гвардейская, д. 3, к. 1 | 8(8007)006525 |
| 19 | ИП Овод С.П. | г. Магнитогорск | 455034, Челябинская обл., Магнитогорск г, Зеленый лог ул., дом № 56 | 8(351)9404412 |
| 20 | ИП Царева Н.П. | г. Мурманск | 183031, Мурманская обл., Мурманск г., Свердлова ул., дом № 9Б | 8 (953)300-1932 |
| 21 | ИП Кондратьев Владимир Леонидович | г.Нижний Новгород | 603074, Нижний Новгород г., Сормовское ш., дом № 1 «Б», оф.1 институт и метро Буревестник | 8 (831) 257-79-54 8 908 16 70 249 |
| 22 | ИП Куракин М.Н. | г.Новосибирск | 630024 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19 | 8(383) 3990109 |
| 23 | ИП Задорожная К.В. | г. Омск | 644022, Омская обл., Омск г., Сакена Сейфуллина, дом № 40 | 8(3812) 502060 |
| 24 | ООО "Арсенал" | г.Орёл | 302004, г. Орел ул. 1-я Курская, д.83 | 8 ( 4862 ) 54-12-12 доб 132, 8-960-650-30-00 |
| 25 | ООО "Арсенал" | г. Орёл | 302029, г. Орел, Московское шоссе д.126б | 8(4862) 200758, 8(962)4829666 |
| 26 | ООО «Территория сервиса» | г. Пермь | 614064, Пермь, Чкалова, 7Е офис 102 | 8 (342)2594479 |
| 27 | ООО "Куб" | г. Пермь | 614064, Пермь г, Героев Хасана ул., дом № 55 | 8 (342)2020490 |
| 28 | ООО "С-ФК" | г. Рязань | 390000, Рязань, ул. Садовая, д. 33 | 8(4912) 282016, 923472 |
| 29 | ИП Холод | г. Ростов на Дону | 344010, Ростов-на-Дону г., Нансена ул., 140 | 8(863) 2790305 |
| 30 | ООО "Электра" | г.Санкт Петербург | 190013, г, Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 30 | 8(812)7403587 |
| 31 | ООО "Интер Электро" | г. Самара | 443052, Самарская обл., Самара г., Псковская, дом № 25 | 8(846) 9552414 |
| 32 | ИП Колоколов Дмитрий Владимирович | г. Самара | 443058, г. Самара, Физкультурная, дом № 17, 1этаж | 8(846)9905446 |
| 33 | ИП Никитина Н.В. | г. Саратов | 410015, Саратовская обл., Саратов г., Пензенская ул., дом № 4 | 8 (8452)541418 |
| 34 | ООО "Профинструмент" | г. Северодвинск | 164500, Архангельская обл., Северодвинск г, Никольская ул., дом № 7 | 8(911) 6721770 |
| 35 | ИП Романов Р.А. | г.Тула | 300005 ,г. Тула , ул. Павшинский мост, д. 2 | (4872)790190, моб. +79807229253 |
| 36 | ООО "Технодок" | г.Тюмень | 625048, Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58/2: | 83 452 215 669 |
| 37 | ИП Вологжин Григорий Сергеевич | г. Уфа | 450022, Уфа г., Менделеева ул., дом № 153 | 8(347) 279-90-70 |
| 38 | ИП Апалькова Д.П. | г.Челябинск | 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 7 | 8(351) 267-50-01 |
| 39 | ООО Ламед | г Алмааты Казахстан | Алматы қ., Березовский көш. 3А, 050060 | 8 (727) 244-64-46 8(727) 293-34-53 |
| 40 | СП "Сканлинк"-ООО | г. Минск | 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, дом № 5-16 | 8(017) 234-99-99 |

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

ВНИМАНИЕ!!!

В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.